Об утверждении критериев безопасности водохозяйственных систем и сооружений

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 31 марта 2009 года № 186. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 2009 года № 5645

"Юридическая газета" от 8 мая 2009 года № 69 (1666); "Заң газетi" газетi, 2009 жыл 8 мамыр N 69 (1492)



      Примечание РЦПИ! 
      Порядок введения в действие приказа см. п. 4 

      В соответствии с подпунктом 3-1) пункта 1 статьи 37 Водного кодекса Республики Казахстан, ПРИКАЗЫВАЮ: 
      1. Утвердить прилагаемые критерии безопасности водохозяйственных систем и сооружений. 
      2. Департаменту стратегии использования природных ресурсов Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (Толкымбеков Е.Р.) обеспечить в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан. 
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра сельского хозяйства Оразаева Марата Аблахатовича. 
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. 
      Министр                                    А. Куришбаев 
Утверждены приказом    
Министра сельского хозяйства 
Республики Казахстан    
от 31 марта 2009 года № 186 
Критерии безопасности водохозяйственных систем и сооружений 
1. Общие положения 
      1. Настоящие Критерии безопасности водохозяйственных систем и сооружений (далее - Критерии) разработаны в соответствии со статьей 37 Водного кодекса Республики Казахстан и определяют предельные значения технических показателей состояния водохозяйственных систем и сооружений, в Республике Казахстан. 
      2. Критерии устанавливают контролируемые и диагностические показатели состояния водохозяйственных систем и сооружений и критериальные значения этих показателей. 
      3. Критерии определены на основе натурных (визуальных и инструментальных) наблюдений и разработаны с учетом характеристик водохозяйственных систем и сооружений, повреждения которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации. 
      4. В Критериях используются следующие понятия и термины: 
      1) диагностические показатели - наиболее значимые для диагностики и оценки состояния водохозяйственных систем и сооружений контролируемые показатели, позволяющие дать оценку безопасности системы «сооружение - основание - водохранилище» в целом или отдельных ее элементов; 
      2) контролируемые показатели - измеренные на данном сооружении с помощью технических средств или вычисленные на основе измерений количественные характеристики, а также качественные характеристики состояния водохозяйственных сооружений. 
2. Критерии безопасности водохозяйственных систем и сооружений 
	Значения критериальных показателей 

	Грунтовые водоподпорные сооружения 

	Верховой откос и гребень сооружения: 
появление протяженных фронтальных трещин на гребне; 
отрыв полотна плит от основания парапета верхнего откоса; 
локальная просадка гребня; 
вертикальные трещины в направлении уреза воды и заметные 
деформации профиля откоса; 
смещения участка крепления с отрывом плит от основания; 
просадка гребня с разрушением дорожного покрытия. 
Низовой откос сооружений : 
появление локальных просадок, промоин на откосе; 
появление периодических увлажнений откоса; 
увлажнение и заболачивание низовой поймы у подошвы плотины; 
появление просадок на низовой части откоса и пойме; 
выклинивание фильтрационного потока на откос; 
появление ключей с взвесями у подошвы плотины и конусов 
выноса грунта; 
деформации профиля откоса со значительным уполаживанием 
откоса и с выносом грунта в нижний бьеф. 
Волнозащитные крепления верхового откоса : 
взаимные смещения плит крепления; 
непрекращающийся рост трещинообразования на плитах крепления; 
вынос составляющих фильтра и грунта основания крепления; 
разуплотнение швов по длине межплитного шва волнозащитного 
крепления; 
глубина размыва в межплитном шве достигла 1,0 м; 
разуплотнение межплитного шва в зоне уреза с глубиной размыва 
в шве более 1,5 м; 
вынос грунта основания плит с обрушением фрагментов 
разрушенной плиты в яму размыва. 

	Бетонные и железобетонные сооружения 

	антикоррозионная защита железобетонных элементов имеет 
частичные повреждения; 
на отдельных участках в местах малой толщины защитного слоя 
проступают следы коррозии распределительной арматуры или 
хомутов, а так же коррозия рабочей арматуры отдельными точками 
и пятнами; 
потери сечения рабочей арматуры отдельными точками и пятнами; 
потери сечения рабочей арматуры более 5%; 
разрушение антикоррозионной защиты закладных деталей; 
изменен цвет бетона, местами отслоение защитного слоя бетона 
при простукивании; 
шелушение граней и ребер конструкций, подвергшихся замораживанию; 
ориентировочная прочность бетона, в пределах защитного слоя, 
ниже проектной более 10 %; 
трещины в конструкциях, испытывающих знакопеременные воздействия; 
трещины, пересекающие опорную зону анкеровки растянутой арматуры; 
разрыв хомутов в зоне наклонной трещины в средних пролетах 
многопролетных балок и плит; 
слоистая ржавчина или язвы, вызывающие уменьшение площади сечения 
арматуры более 15 %; 
набухание арматуры сжатой зоны конструкций; 
деформация закладных и соединительных элементов; 
отходы анкеров от пластин закладных деталей из-за коррозии стали 
в сварных швах; 
расстройство стыков сборных элементов с взаимным смещением последних; 
смещение опор; 
значительные (более 1/50 пролета) прогибы изгибаемых элементов 
при наличии трещин в растянутой зоне с раскрытием более 0,5 мм; 
разрыв хомутов сжатых элементов ферм; 
разрыв хомутов в зоне наклонной трещины; 
разрыв отдельных стержней рабочей арматуры в растянутой зоне; 
раздробление бетона и крошение заполнителя в сжатой зоне; 
снижение прочности бетона в сжатой зоне изгибаемых элементов 
и в остальных участках более 30 %; 
уменьшенная против требований норм и проекта площадь опирания 
сборных элементов; 
существующие трещины, прогибы и другие повреждения свидетельствуют 
об опасности разрушения конструкций и возможности их обрушения. 

	Металлические конструкции 

	местами разрушено антикоррозионное покрытие; 
на отдельных участках коррозия отдельными пятнами с поражением 
до 5 % сечения; 
местные прогибы от ударов транспортных средств и другие 
повреждения, приводящие к ослаблению сечения до 5 %; 
прогибы изгибаемых элементов более 1/75 пролета; 
потеря местной устойчивости конструкций (набухание стенок 
и поясов балок и колонн); 
срез отдельных болтов или заклепок в многоболтовых соединениях; 
коррозия с уменьшением расчетного сечения несущих элементов 
до 25 % и более; 
трещины в сварных швах или в около шовной зоне; 
механические повреждения, приводящие к ослаблению сечения 
до 25 %; 
отклонение ферм от вертикальной плоскости более 15 мм; 
расстройство узловых соединений от поворачивания болтов 
или заклепок; 
разрывы отдельных растянутых элементов; 
наличие трещин в основном материале элементов; 
расстройство стыков и взаимных смещений опор; 
наблюдается полное коррозионное разрушение металлических 
затяжек и нарушение их анкеровки. 

	Водосбросы, водовыпуски, водозаборы, водобойные колодцы 

	перекос конструктивных элементов водобойного колодца; 
засорение сороудерживающих конструкций колодца. 


